Технические характеристики

1 Объем каждого бака для компонентов, л……………………...….17

2 Объем бака растворителя, л…………………………………………1

3 Количество компонентов……………………………………………2

4 Давление сжатого воздуха, МПа……………………………….…0,5

5 Давление подачи растворителя, МПа………………………….…0,5

6 Соотношение компонентов А:Б…………………………………. 1:1

7 Производительность по смеси А: Б, кг/мин………………0,1 — 0,3

8 Мощность электродвигателя привода насосов, Вт………………75

9 Общая установленная мощность, Вт………………………….….75

10 Род тока переменный…………………………………..220В, 50Гц

11 Длина шлангов от установки до пистолета, м…………..…6 — 7

12 Расход сжатого воздуха, куб. м/ч, не более…………………….30

13 Габариты, мм……………………………………….….570х450х350

14 Масса, кг…………………………………………..………………17

Состав установки:

- баки компонентов - 2 шт.,

- бак растворителя - 1 шт.,

- насос - 2 шт.

- пульт управления – 1 шт.

- пистолет напылительный.